西南交通大学生命科学与工程学院

★

生命科学与工程学院实验室安全管理制度（2015年修订）

实验室安全是学院安全工作的重要保证，为保障师生及实验室安全，确保实验室正常运行和教学科研正常开展,根据国家《危险化学品安全管理条例》（2011年国务院令第591号）、《易制毒化学品管理条例》（2005年国务院令第445号）和《西南交通大学化学危险品及易制毒化学品安全管理办法》（西交校设备〔2014〕3号），以及学校实验室相关管理制度，根据《生命科学与工程学院科研实验室安全管理暂行规定》执行情况和我院实际，特制定实验室安全管理制度,请各实验室(平台)师生遵照执行。

一、实验室(平台)常规管理职责

- 实验室(平台)管理实行实验中心领导下的实验室(平台) 负责人制，各实验室（平台）负责人是自己所在实验室（平台）的安全管理责任人。未经学院允许，不得出借、转让、更换实验室（平台），违者扣发500-1000元的岗位津贴并通报批评。

- 确保学生和实验室（平台）安全是各实验室（平台）负责人的责任。各实验室(平台)负责人须对进入实验室的学生进行安全教育，使学生熟知并掌握本实验室各种仪器设备的安全操作规程和试剂药品的性质及使用的注意事项。实验室师生要自觉学习学校制发的《实验室安全手册》，掌握突发事件的基本急救措施、逃生通道及逃生方法。

- 各实验室(平台)须指定学生安全员，负责实验室日常安全检查，若发现安全问题，应及时报告实验室负责人和实验中心负责人，并采取有效措施，消除隐患。

- 各实验室(平台)实行进出登记制度,每日进出人员和进出时间须登记。公共实验室（平台）非工作时间（晚上、周末、假期等）的使用实行钥匙借用制度和仪器设备使用登记制度。实验结束后及时清理仪器，带走自己的实验用品及垃圾。为确保安全，21点以后学生不得单独在实验室。

- 学生进入实验室进行实验须着实验服，不得穿拖鞋。如实验需要，须佩戴相关的防护配件（如橡胶手套、护目镜等）。涉及产生有毒的气（烟、雾）的实验必须在通风橱内进行，学生佩戴防毒面具，严禁不加任何防护措施进行实验。严禁将有毒气体直接排向室内或楼梯过道。不得在实验室吃饭、睡觉。不得戴着已经被污染的手套去触摸公共设施（如电梯按钮，门把手）。

- 实验室危险物品应在指定地点使用和规范储存，在实验使用过程中至少需要有两人协同操作，同时要准备必要的安全防护措施。

- 普通生物实验室内禁止开展需要在有相关安全资质的实验室内进行的实验，如有关病原微生物、放射性核素等的实验。

- 实验室师生在实验完毕后,临时或下班离开实验室前，要认真进行安全检查，切断相关电源（除冰箱、培养箱等必须24小时供电设备外）、气源、水源，关闭门窗，违者，扣发实验室（平台）负责人年岗位津贴50元/次。

- 实验中心负责学院安全防控设施的安装与维护；负责为每个实验室加装用电保险装置；负责配备能够处理一般外伤（如烧伤、烫伤、酸碱灼伤）的应急医疗盒；负责对新生进行实验室安全管理制度的培训，不参加培训的学生取消评优评奖资格。

- 院领导每周对实验室进行检查。实验中心负责人和安全员每天需进行2次以上的安全巡查，对各实验室（平台）执行安全管理规定情况进行督查，查出存在安全隐患的实验室，实验中心负责监督相关实验室进行整改。

- 学院将各实验室（平台）的安全管理状况纳入教师年度考核内容，年度被学院通报批评三次及以上的实验室（平台）负责人取消评优评奖资格。实验中心对管理规范的实验室及个人予以表扬，对违反规定的行为，依规予以处理。

- 如实验室违反安全管理规定发生安全事故，由实验室（平台）负责人赔偿事故带来的全部损失。依危害程度，学院还要扣发实验室（平台）负责人年岗位津贴10%-30%。

二、防火防爆管理规定

- 学院为各实验室配备有效的灭火器或消防沙、灭火毯。实验室全体人员都要熟悉灭火器材的性能及使用方法。

- 各实验室应保持通风，防止易挥发、低闪点溶剂浓度过高，引起爆炸燃烧事故。

- 实验室严禁大量存放易燃易挥发试剂（如乙醚、石油醚、丙酮等），室内存放的易燃试剂每个实验台不得超过20kg（边台减半），存放的废液每个实验台不得超过25kg，过多的溶剂或废液联系实验中心安排存放。违者视情节和后果，扣发实验室负责人500-5000元的岗位津贴。

- 取用试剂或药品后应随手盖严并还原、归位，放置整齐。暂存的反应物料应密封、贴标（明确内容物）并分类摆放。

- 冰箱内严禁存放过多的易挥发溶剂。冰箱内所存放的溶剂注意确保密闭，不要因泄露（挥发）造成易燃、易爆条件。

- 烘箱内严禁直接加热烘烤带有机溶剂的器皿、物料和样品等。烘箱等加热设备附近禁放易燃、易爆化学药品，违者取消当事学生当年评优评奖资格。

- 在实验室内严禁吸烟和携带火源（如火柴、打火机等）、严禁使用取暖器，原则上不得使用明火电炉（必须使用时需在高温室进行，并有人值守），违者没收设备，取消当事学生当年评奖评优资格。

- 实验进行期间，不允许离人，必须在场值守，且不得关闭实验室大门；进行高温（含使用灭菌锅、高温烘箱、电炉等高温加热设备）及过夜实验，以及加热反应或加热设备过夜也必须有人值守。违者取消当事学生当年评奖评优资格，扣发学生导师500-1000元的岗位津贴并通报批评。

- 各实验室要特别注意用电安全，不得违章用电，严禁乱接电源线路或在照明线路上使用大功率电器，遇停水、停电时要及时关闭水龙头、切断电源。

- 实验室一旦发生火情，应立即采取灭火措施并及时组织人员扑救和报警（火警电话为119），同时报告院领导。火警解除后要注意保护现场，并配合有关部门查明事故原因。

三、实验室废弃物处理规定

- 实验动物尸体处理：应及时将动物尸体装入塑料袋内，用纸张包好放置冰柜内保存，定期进行无害化处理，严禁随意丢弃。违者取消学生当年评优评奖资格。

- 有害废液、废渣处理：实验中产生的有机废液、易燃易爆化合物或有害残渣，严禁倒入水池或下水道；废酸、碱液需中和后再行排放；含有实验微生物的废液、废渣等必须高温高压灭菌后废弃。无法处理的废液废渣实验室要妥善保存（或联系实验中心进行保存）。本科实验指导教师应督察学生将有害废液废渣（如汞盐、苯等）放入指定的回收容器中（下面垫托盘），避免学生随意排放。违者对老师进行通报批评，并取消当事学生当年评优评奖资格。

- 废瓶、空瓶处理：实验过程中产生的废瓶、空瓶应先用纸箱装好，妥善存放。严禁堆放到门外或公用区域，严禁丢弃到垃圾桶或垃圾站。违者取消学生当年评优评奖资格。

- 实验中心负责定期集中规范处理全院的废弃物。

四、气体钢瓶管理规定

- 气体钢瓶必须进行固定。要防止气体（氧气、氢气、氯气、硫化氢、二氧化硫、一氧化碳等）泄露造成人员中毒或爆炸、火灾等；开瓶时，人要站在出气口侧面；瓶内气体不得用尽，须留有剩余压力。

- 高压气体钢瓶的存放和使用应满足实验环境条件的规定。各种压缩气瓶，不可靠近热源、电源，夏季要防止日光曝晒；禁止敲击和碰撞；使用气瓶之前，须检查导管及各接口是否可靠。

- 在购买氢气、氧气、乙炔、一氧化碳等易燃气体钢瓶时，必须到实验中心审批。同意购买的气瓶放置在过道，并安装铁箱固定、上锁。在使用气瓶时必须保证管道系统密闭，环境通风，没有明火。

- 搬运气瓶必须使用气瓶推车。使用氯气等有毒气体时，要安装尾气处理装置。

- 如因气瓶使用和管理不善，造成事故，取消学生在校期间评优评奖资格，并视情节及危害程度，扣发学生导师年岗位津贴10%-30%。

五、化学危险品及易制毒化学品管理规定

- 危险化学品（以下简称危化品），是指列入国家公布的危化品目录的，具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品；易制毒化学品，是指国务院《易制毒化学品管理条例》附表所规定的易制毒化学品的分类和品种目录。各实验室（平台）购买、运输、储存、使用和销毁危化品及易制毒化学品，须严格按本办法执行。

- 学院负责本单位危化品及易制毒化学品的技术安全和人身安全，必须做到“四无一保”，即无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全。学院主要行政负责人是本单位危化品及易制毒化学品安全管理第一责任人，对学院危化品及易制毒化学品负安全管理责任。各实验室（平台）负责人是自己所在实验室（平台）的安全管理责任人，负责本实验室危化品及易制毒化学品的技术安全和人身安全。

- 危化品中要求办理购买许可证的剧毒品、易制毒化学品、易制爆化学品等（见附件），由实验中心负责统一购买。其他不需要办理购买许可证的危化品的采购，由各实验室提出申请，经实验中心负责人批准同意后，由各实验室指派专人到有资质的经营单位购买和储存。

- 各实验室未经许可或者备案擅自购买剧毒品、危化品、易制毒化学品、易制爆化学品，或出借、转让剧毒品、易制毒化学品、易制爆化学品的，视情节，扣发实验室负责人年岗位津贴1000-5000元，并通报批评。

- 实验中心要设置专用库房（专用柜）用于存储剧毒品、易制毒化学品、易制爆化学品。库房须按照物品存储要求，配备相应的通风、防火、防爆、监测等安全设施，并建立入库、保管、发放工作台账。其中剧毒品要落实“五双”（双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账）管理制度。实验中心要如实记录储存的化学品数量、流向。

- 实验人员领用时，须按需求领取，须有使用记录（内容包括使用时间、地点、使用人、使用数量、用途等）。有多余或当天使用不完的，须退还库房，严禁使用人自行保管。实验中心要定期对危险品使用情况和存量情况进行检查，及时向实验室及设备管理处上报危险品的使用及库存情况。

- 各实验室不得违规储存剧毒品、易制爆化学品。

- 各实验室存储危化品时，须按照安全技术要求进行分类存放，严禁混放、混装。对重复使用的危化品包装物、容器，在重复使用前应当进行检查；发现存在安全隐患的，应当维修或者更换。要严格控制危化品的采购和存放数量，并如实向实验中心上报存放的危化品类型、数量和使用情况。凡易燃、有毒氧化剂、腐蚀剂等危险性药品要设专柜单独存放，并由专人负责管理。

- 购买的危化品，必须由经营单位负责运输到校内指定地点，任何实验室和个人不得自行运输。在校内转运少量化学危险品时，必须小心谨慎、确保安全。

- 不得私自丢弃或自行处置废弃危化品及危险品容器，应进行分类收集，妥善储存，容器外加贴标签，注明废弃物内容和品名，便于实验中心统一进行回收处理。违者扣发实验室负责人岗位津贴500-5000元。

- 发生危化品事故，实验室负责人应当立即按照本实验室危化品应急预案组织救援，并向实验中心报告；同时按照下列规定，采取应急处置，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大： 
　　（一）立即组织营救和救治受害人员，疏散、撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员； 
　　（二）迅速控制危害源，测定危化品的性质、事故的危害区域及危害程度； 
　　（三）针对事故对人体、水源等造成的现实和可能危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。

- 各实验室（平台）负责人负责本实验室（平台）危化品及易制毒化学品的安全使用管理。主要职责为：

  - 尽可能采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；尽可能减少危化品的使用。

  - 实验室负责人（公共平台为导师）对学生使用危化品及易制毒化学品具有安全指导责任。要建立危险品的安全操作规程，组织学生进行安全教育和技术培训，提高安全意识和安全使用水平。学生实验时教师必须详细指导，教授安全操作方法，并采取必要的安全防护措施。

  - 制定相应的危险品事故应急预案，指定专人对化学危险品及易制毒化学品进行管理，建立购买和使用台帐。

  - 严禁师生私自将化学危险品及易制毒化学品带出实验室，严禁将实验室内的化学危险品及易制毒化学品用于非实验用途，严禁丢弃危化品。

  - 各实验室发现化学危险品及易制毒化学品丢失、被盗、被抢的，发案实验室须立即报告实验中心。

  - 发生危化品事故，实验室负责人应立即组织救援并报告学院领导。

- 实验中心负责全院化学品的安全监督管理工作，主要职责为：

  - 及时了解和掌握本单位危化品及易制毒化学品的种类、使用、管理等具体情况。

  - 落实管理要求，对化学品管理的重点部位和薄弱环节进行重点排查，堵塞漏洞，排除隐患，确保安全。

  - 监督检查各实验室做好化学品的购置、存储、保管、使用、培训工作及相关记录。

  - 组织编写危化品安全操作规程及应急预案。

  - 组织师生学习危化品及易制毒化学品安全管理的法律法规，组织开展安全教育与技术培训。

  - 建立从请购、领用、使用、销毁的全过程的记录和控制制度，做好剧毒品、易制毒化学品、易制爆化学品的购置、运输、存储、保管、使用、回收等管理工作。

  - 定期将各实验室废液、废弃物交有相应资质的单位进行回收处理，并保存好交接单据。

  - 配合学校和学院对本单位危化品及易制毒化学品的安全检查，及时整改安全隐患。

  - 为危化品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。

六、附则

- 本制度自学院党政联席会议通过之日起执行，原《生命科学与工程学院科研实验室安全管理暂行规定》同时废止。

二〇一五年十二月八日

附: 易制毒化学品、易制爆危险品、剧毒品目录

易制毒化学品的分类和品种目录

第一类 1．1－苯基－2－丙酮 　　2．３，4－亚甲基二氧苯基－2－丙酮 
　　3．胡椒醛 　　4．黄樟素 　　5．黄樟油 　　6．异黄樟素 
　　7. N－乙酰邻氨基苯酸 　　8．邻氨基苯甲酸 　　9．麦角酸＊ 
　　10．麦角胺＊ 　　11．麦角新碱＊ 　　12．麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质＊ 
第二类 1．苯乙酸 　2．醋酸酐　3．三氯甲烷　　4．乙醚 　　5．哌啶 
第三类 1．甲苯　2．丙酮　3．甲基乙基酮 4．高锰酸钾 5．硫酸   6．盐酸 
　　说明： 
　　一、第一类、第二类所列物质可能存在的盐类，也纳入管制。 
　　二、带有＊标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品，第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。

易制爆危险化学品名录（公安部2011年版） （70种） 序号; 中文名称; 主要的燃爆危险性分类 危险性分类. 1.1; 高氯酸[含酸50%-72%]; 氧化性液体，类别1. 1.2; 氯酸钾; 氧化性固体，类别1. 1.3; 氯酸钠; 氧化性固体，类别1. 1.4; 高氯酸钾; 氧化性固体，类别1. 1.5; 高氯酸锂; 氧化性固体，类别1. 1.6; 高氯酸铵; 爆炸物，1.1项 氧化性固体，类别1. 1.7; 高氯酸钠; 氧化性固体，类别1. 2.1; 硝酸[含硝酸≥70%]; 金属腐蚀物，类别1 氧化性液体，类别1. 2.2; 硝酸钾; 氧化性固体，类别3. 2.3; 硝酸钡; 氧化性固体，类别2. 2.4; 硝酸锶; 氧化性固体，类别3. 2.5; 硝酸钠; 氧化性固体，类别3. 2.6; 硝酸银; 氧化性固体，类别2. 2.7; 硝酸铅; 氧化性固体，类别2. 2.8; 硝酸镍; 氧化性固体，类别2. 2.9; 硝酸镁; 氧化性固体，类别3. 2.10; 硝酸钙; 氧化性固体，类别3. 2.11; 硝酸锌; 氧化性固体，类别2. 2.12; 硝酸铯; 氧化性固体，类别3. 3.1; 硝基甲烷; 易燃液体，类别3. 3.2; 硝基乙烷; 易燃液体，类别3. 3.3.1; 硝化纤维素[干的或含水(或乙醇)＜25%]; 爆炸物，1.1项. 3.3.2; 硝化纤维素[含增塑剂＜18%]; 爆炸物，1.1项. 3.3.3; 硝化纤维素[含乙醇≥25%]; 爆炸物，1.3项. 3.3.4; 硝化纤维素[含水≥25%]; 易燃固体，类别1. 3.3.5; 硝化纤维素[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%]; 易燃固体，类别1. 3.3.6; 硝化纤维素[含氮≤12.6%,含增塑剂≥18%]; 易燃固体，类别1. 3.4; 硝基萘类化合物. 3.5; 硝基苯类化合物. 3.6; 硝基苯酚（邻、间、对）类化合物. 3.7; 硝基苯胺类化合物. 3.8; 2，4-二硝基甲苯. 2，6-二硝基甲苯. 3.9; 二硝基(苯)酚[干的或含水＜15%]; 爆炸物，1.1项. 3.10; 二硝基(苯)酚碱金属盐[干的或含水＜15%]; 爆炸物，1.3项. 3.11; 二硝基间苯二酚[干的或含水＜15%]; 爆炸物，1.1项. 4.1.1; 过氧化氢溶液[含量≥70%]; 氧化性液体，类别1. 4.1.2; 过氧化氢溶液[70%﹥含量≥50%]; 氧化性液体，类别2. 4.1.3; 过氧化氢溶液[50%﹥含量≥27.5%]; 氧化性液体，类别3. 4.2; 过氧乙酸; 易燃液体，类别3 有机过氧化物D型. 4.3; 过氧化钾; 氧化性固体，类别1. 4.4; 过氧化钠; 氧化性固体，类别1. 4.5; 过氧化锂; 氧化性固体，类别2. 4.6; 过氧化钙; 氧化性固体，类别2. 4.7; 过氧化镁; 氧化性固体，类别2. 4.8; 过氧化锌; 氧化性固体，类别2. 4.9; 过氧化钡; 氧化性固体，类别2. 4.10; 过氧化锶; 氧化性固体，类别2. 4.11; 过氧化氢尿素; 氧化性固体，类别3. 4.13; 超氧化钾; 氧化性固体，类别1. 4.14; 超氧化钠; 氧化性固体，类别1. 5.1; 环六亚甲基四胺[乌洛托品]; 易燃固体，类别3. 5.2; 甲胺[无水]; 易燃气体，类别1. 5.3; 乙二胺; 易燃液体，类别3. 5.4; 硫磺; 易燃固体，类别2. 5.5; 铝粉[未涂层的]; 遇水放出易燃气体的物质，类别3. 5.6; 金属锂; 遇水放出易燃气体的物质，类别1. 5.7; 金属钠; 遇水放出易燃气体的物质 ，类别1. 5.8; 金属钾; 遇水放出易燃气体的物质，类别1. 5.9; 金属锆粉[干燥的]; 1．发火的：自燃固体，类别1； 遇水放出易燃气体的物质，类别1 2．非发火的：自热物质，类别1. 5.10; 锑粉. 5.11; 镁粉（发火的）; 自燃固体，类别1；遇水放出易燃气体的物质，类别1；. 5.12; 镁合金粉; 遇水放出易燃气体的物质，类别1. 5.13; 锌粉或锌尘（发火的）; 自燃固体，类别1；遇水放出易燃气体的物质，类别1. 5.14; 硅铝粉; 遇水放出易燃气体的物质，类别3. 5.15; 硼氢化钠; 遇水放出易燃气体的物质，类别1. 5.16; 硼氢化锂; 遇水放出易燃气体的物质，类别1. 5.17; 硼氢化钾; 遇水放出易燃气体的物质，类别1. 6.1; 苦氨酸钠[含水≥20%]; 易燃固体，类别1. 6.2; 高锰酸钠; 氧化性固体，类别2. 6.3; 高锰酸钾; 氧化性固体，类别2. 注：“主要的燃爆危险性分类”栏列出的化学品分类，是根据《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范（GB20576～20591）》等国家标准，对某种化学品燃烧爆炸危险性进行的分类，每一类由一个或多个类别组成。如，“氧化性液体”类，按照氧化性大小分为类别1、类别2、类别3三个类别。.

剧毒品（摘自2015版危险化学品名录，142种）

| 品名 | 别名 |
| --- | --- |
| 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量＞20%] | 威菌磷 |
| 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 |
| 八氟异丁烯 | 全氟异丁烯；1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 |
| 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷 |
| 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量＞1%] | 八氯六氢亚甲基苯并呋喃；碳氯灵 |
| 苯基硫醇 | 苯硫酚；巯基苯；硫代苯酚 |
| 苯胂化二氯 | 二氯化苯胂；二氯苯胂 |
| 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 1-(4-硝基苯基)-3-(3-吡啶基甲基)脲；灭鼠优 |
| 丙腈 | 乙基氰 |
| 2-丙炔-1-醇 | 丙炔醇；炔丙醇 |
| 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢；2-羟基异丁腈；氰丙醇 |
| 2-丙烯-1-醇 | 烯丙醇；蒜醇；乙烯甲醇 |
| 丙烯亚胺 | 2-甲基氮丙啶；2-甲基乙撑亚胺；丙撑亚胺 |
| 叠氮化钠 | 三氮化钠 |
| 3-丁烯-2-酮 | 甲基乙烯基酮；丁烯酮 |
| 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷 | 毒鼠硅；氯硅宁；硅灭鼠 |
| 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮；敌鼠 |
| 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏；甘氟 |
| 二氟化氧 | 一氧化二氟 |
| O-O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量＞5%] | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯；速灭磷 |
| 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 甲硫磷 |
| (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞25%] | 3-二甲氧基磷氧基-N,N-二甲基异丁烯酰胺；百治磷 |
| O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞0.5%] | 久效磷 |
| N,N-二甲基氨基乙腈 | 2-(二甲氨基)乙腈 |
| O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 甲基对氧磷 |
| 1,1-二甲基肼 | 二甲基肼[不对称]；N,N-二甲基肼 |
| 1,2-二甲基肼 | 二甲基肼[对称] |
| O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 二甲基硫代磷酰氯 |
| 二甲双胍 | 双甲胍；马钱子碱 |
| 二甲氧基马钱子碱 | 番木鳖碱 |
| 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 克百威 |
| 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠强 |
| S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 胺吸磷 |
| N-二乙氨基乙基氯 | 2-氯乙基二乙胺 |
| O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞15%] | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环；硫环磷 |
| O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞5%] | 二乙基(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-叉氨基)磷酸酯；地胺磷 |
| O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量＞3%] | 内吸磷 |
| O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 扑杀磷 |
| O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 对氧磷 |
| O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 对硫磷 |
| O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量＞20%] | 2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基二乙基磷酸酯；毒虫畏 |
| O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量＞5%] | 虫线磷 |
| O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 乙拌磷 |
| O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 丰索磷 |
| O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 硫代磷酸-O,O-二乙基-S-(4-硝基苯基)酯 |
| O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 甲拌磷 |
| O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 发硫磷 |
| O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 氯甲硫磷 |
| O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 |
| 二乙基汞 | 二乙汞 |
| 氟 |  |
| 氟乙酸 | 氟醋酸 |
| 氟乙酸甲酯 |  |
| 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 |
| 氟乙酰胺 |  |
| 癸硼烷 | 十硼烷；十硼氢 |
| 4-己烯-1-炔-3-醇 |  |
| 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 硫酸化烟碱 |
| O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 |
| O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 涕灭威 |
| O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟；久效威 |
| (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 烟碱；尼古丁；1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷 |
| 甲基磺酰氯 | 氯化硫酰甲烷；甲烷磺酰氯 |
| 甲基肼 | 一甲肼；甲基联氨 |
| 甲烷磺酰氟 | 甲磺氟酰；甲基磺酰氟 |
| 甲藻毒素(二盐酸盐) | 石房蛤毒素(盐酸盐) |
| 抗霉素A |  |
| 镰刀菌酮X |  |
| 磷化氢 | 磷化三氢；膦 |
| 硫代磷酰氯 | 硫代氯化磷酰；三氯化硫磷；三氯硫磷 |
| 硫酸三乙基锡 |  |
| 硫酸铊 | 硫酸亚铊 |
| 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 2,3-二氯六氟-2-丁烯 |
| (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%～90%] | 狄氏剂 |
| (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4；5,8-二亚甲基萘[含量＞5%] | 异狄氏剂 |
| 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量＞10%] | 异艾氏剂 |
| 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4：5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量＞75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘；艾氏剂 |
| 六氯环戊二烯 | 全氯环戊二烯 |
| 氯 | 液氯；氯气 |
| 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量＞4%] | 2-(苯基对氯苯基乙酰)茚满-1,3-二酮；氯鼠酮 |
| 氯代膦酸二乙酯 | 氯化磷酸二乙酯 |
| 氯化汞 | 氯化高汞；二氯化汞；升汞 |
| 氯化氰 | 氰化氯；氯甲腈 |
| 氯甲基甲醚 | 甲基氯甲醚；氯二甲醚 |
| 氯甲酸甲酯 | 氯碳酸甲酯 |
| 氯甲酸乙酯 | 氯碳酸乙酯 |
| 2-氯乙醇 | 乙撑氯醇；氯乙醇 |
| 2-羟基丙腈 | 乳腈 |
| 羟基乙腈 | 乙醇腈 |
| 羟间唑啉(盐酸盐) |  |
| 氰胍甲汞 | 氰甲汞胍 |
| 氰化镉 |  |
| 氰化钾 | 山奈钾 |
| 氰化氢 | 无水氢氰酸 |
| 全氯甲硫醇 | 三氯硫氯甲烷；过氯甲硫醇；四氯硫代碳酰 |
| 乳酸苯汞三乙醇铵 |  |
| 三氯硝基甲烷 | 氯化苦；硝基三氯甲烷 |
| 三氧化二砷 | 白砒；砒霜；亚砷酸酐 |
| 三正丁胺 | 三丁胺 |
| 砷化氢 | 砷化三氢；胂 |
| 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 二异丙基氟磷酸酯；丙氟磷 |
| 双(2-氯乙基)甲胺 | 氮芥；双(氯乙基)甲胺 |
| 5-[(双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 尿嘧啶芳芥；嘧啶苯芥 |
| O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺 | 毒鼠磷 |
| 双(二甲胺基)磷酰氟[含量＞2%] | 甲氟磷 |
| 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 二噁英；2,3,7,8-TCDD；四氯二苯二噁英 |
| 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素 | 杀鼠醚 |
| 四硝基甲烷 |  |
| 四氧化锇 | 锇酸酐 |
| O,O,O',O'-四乙基二硫代焦磷酸酯 | 治螟磷 |
| 四乙基焦磷酸酯 | 特普 |
| 四乙基铅 | 发动机燃料抗爆混合物 |
| 碳酰氯 | 光气 |
| 羰基镍 | 四羰基镍；四碳酰镍 |
| 乌头碱 | 附子精 |
| 五氟化氯 |  |
| 五氯苯酚 | 五氯酚 |
| 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 2,3,4,7,8-PCDF |
| 五氯化锑 | 过氯化锑；氯化锑 |
| 五羰基铁 | 羰基铁 |
| 五氧化二砷 | 砷酸酐；五氧化砷；氧化砷 |
| 戊硼烷 | 五硼烷 |
| 硒酸钠 |  |
| 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 枣红色基GP |
| 亚砷酸钙 | 亚砒酸钙 |
| 亚硒酸氢钠 | 重亚硒酸钠 |
| 盐酸吐根碱 | 盐酸依米丁 |
| 氧化汞 | 一氧化汞；黄降汞；红降汞 |
| 一氟乙酸对溴苯胺 |  |
| 乙撑亚胺 | 吖丙啶；1-氮杂环丙烷；氮丙啶 |
| O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量＞15%] | 苯硫膦 |
| O-乙基-S-苯基乙基二硫代膦酸酯[含量＞6%] | 地虫硫膦 |
| 乙硼烷 | 二硼烷 |
| 乙酸汞 | 乙酸高汞；醋酸汞 |
| 乙酸甲氧基乙基汞 | 醋酸甲氧基乙基汞 |
| 乙酸三甲基锡 | 醋酸三甲基锡 |
| 乙酸三乙基锡 | 三乙基乙酸锡 |
| 乙烯砜 | 二乙烯砜 |
| N-乙烯基乙撑亚胺 | N-乙烯基氮丙环 |
| 1-异丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量＞20%] | 异索威 |
| 异氰酸苯酯 | 苯基异氰酸酯 |
| 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 |